顶管渐变置换法控制软土路基不均匀沉降效果研究

柴**1,2，涂**1,2，徐**1,2，李**1,2

（1.招商局重庆交通科研设计院有限公司，重庆  400067；2.山区道路工程与防灾减灾技术国家地方联合工程实验室，重庆 400067）

摘  要：【目的】为解决因软土路基不均匀沉降引起的桥头跳车问题，依托G15沈海高速直上河桥段工程，提出了顶管渐变置换非开挖处治方案。【方法】采用三维数值模拟法，首先分析了沿线路方向10m范围内4种不同处治间距对沉降控制效果的影响规律，为处治方案提供合理的设计参考，然后对提出的顶管渐变置换设计方案进行了总体分析。【结果】结果表明：随着顶管间距的增加，沉降控制效果逐渐降低，当间距为1.06m时，减载最大，沉降控制效果最好；且顶管的下穿路堤，形成类似梁结构，能很好地承担上部荷载，因而在路基沉降控制中能够发挥作用；【结论】通过对桥头段进行顶管渐变置换法处治，使得路基沉降沿线路方向呈现渐变效果，有效地处治了桥头跳车问题。

关键词：顶管；软土路基；数值模拟；桥头跳车；渐变置换

文章编号：                      中图分类号：U418.5                      文献标识码：A

A study on the control of uneven settlement of subgrade using pipe jacking gradual replacement method

CHAI **1,2, TU **1,2, XU **1,2, LI **1,2

(1.China Merchants Chongqing Communications Reseach & Design Institute Co.,Ltd.,Chongqing ,400067)

Abstract: In order to solve the problem of bridge head jumping caused by uneven settlement of soft soil subgrade at Zhishanghe bridge of G15 Shenhai expressway, a no-excavation treatment scheme of pipe jacking gradual replacement is proposed. Using the three-dimensional numerical simulation method, the influence treatment spacing on the settlement control effect within 10 m along the line direction is analyzed, which provides a reasonable design reference for the treatment scheme. Then the overall analysis of the proposed pipe jacking gradual displacement design scheme is carried out. The results show that the settlement control effect decreases with the increase of pipe jacking spacing. When the spacing is 1.06m, the load reduction is the largest and the settlement control effect is the best. The pipe jacking passes through the embankment to form a similar beam structure, which can well bear the upper load and reduce subgrade settlement. Through the treatment of the bridge head section by pipe jacking gradual change replacement method, the subgrade settlement along the line direction changes gradually, which effectively solves the problem of vehicle bumping at bridge head.

Keywords: pipe jacking; soft soil subgrade; numerical simulation; bridge head jumping; gradual replacement method

在我国的东部沿海地区，桥头跳车是常见病害之一。据有关调查，路桥过渡段的维修费用占总

收稿日期：xxxx-xx-xx

基金项目：国家自然基金（***），国家重大专项项目（***），省科技基金项目（***）省科技重大专项项目（***）

作者简介：柴**（1968—），男，河北省承德市人，博士，研究员，主要从事道路工程与岩石工程及防灾减灾的研究和勘察工作。E-mai：chai****@cmhk.com。

费用的70%以上[1]，因此，需要对桥头跳车进行处治。

桥头跳车现象主要是因外部车辆荷载长期、反复的作用，使得桥台与道路间产生过大的差异沉降产生[2]，常在软土地区公路中出现。目前，对于桥头跳车处治方法，主要有桥头搭板法、土工格栅法、加铺法和轻质材料置换法等[3]-[4][5]。加铺法和桥头搭板法只能起到一定的减缓作用，后续可能耗费更多的财力物力去维护。土工格栅法及轻质材料置换法需要开挖路面，这对于运营期高速公路而言不太适用，且轻质材料置换法适合于软土较薄路基，有较大的局限性。针对这些问题，提出顶管渐变置换法，该法在不干扰路面正常交通的情况下，采用管道对路堤土进行置换，使得路堤自重降低，从而处治路桥过渡段不均匀沉降问题。Yang S等[6]通过太原火车站隧道穿越工程，对密排顶管进行研究，得到管道过于密集，管道之间的土体会被紧密压缩，形成管-土拱效应；Yang X等[7]以对膨胀土顶管施工中的水溶性泥浆进行改进，使得顶进力显著减小，并提出一种较为简便的顶管顶力计算方法；江正潭[8]在后屠中桥桥头跳车处治中对顶管减载处理方案的施工方案、工艺、控制标准等进行了介绍；包龙生等[9]采用预埋管涵方式对桥头跳车进行处治。但上述研究都未研究间距对处治效果影响，忽略沿路线方向控制沉降平缓过渡的重要性。因此，需要对顶管渐变置换法的参数设计和实施效果进行研究。

本文依托直上河桥路段工程，提出顶管渐变置换非开挖处治方法；通过三维数值模拟首先分析10m范围内不同处治间距对沉降控制的影响规律，为渐变间距提供设计参考；然后对提出的渐变设计方案进行了验证，研究成果可为今后运营期的公路桥头跳车问题处治提供借鉴。

1  工程概况及数值模型的建立

1.1  工程概况

本文以G15沈海高速直上河桥路段为工程背景，该桥宽度约为19.3m，地层分布为黏土、淤泥Ⅰ、淤泥Ⅱ、淤泥质黏土Ⅰ及淤泥质黏土Ⅱ。该桥运营以来，一直以路面加铺的方式处治桥头跳车现象，历次加铺下来，极大增加了路堤的自重，加剧了不均匀沉降，如图1所示。

图1  桥头跳车

Fig.1  Bump at bridge head

1.2  原始路基数值模型的建立

考虑到路基的对称性，取一半对其进行建模分析，原始路基模型如图2所示，并在路面中心、路肩及路堤坡脚各设置1个位移监测点。

图2  原始路基模型

Fig.2  Original subgrade model

软土地层采用修正剑桥模型模拟，因修正剑桥[10]适合正常固结土和超弱固结土的弹塑性模型，适用于模拟固结压力对材料特性有重要影响的软黏土，路堤填土采用M-C模型模拟，其粘聚力为25.6 kPa，内摩擦角29.8 °，土层参数如表1所示。固结沉降分为主固结和次固结，主固结为粘弹性沉降，采用FLAC3D流固耦合分析；次固结为粘弹性和粘塑性沉降，采用Burgers模型模拟，固结计算参数如表2所示。交通荷载取14kN/m2的均布应力施加于路面上。

1.3  数值模型验证

对数值模型计算19年，即2000—2019年，其数值模拟结果曲线与现场监测数据如图3所示。从图3中看出，数值模拟曲线与实际现场监测数据拟合较好，验证了数值模型的可行性。继续对模型进行运算至2039年，从图3中还可看出，20年后，路面最大沉降量达到0.539m，如果不进行处治将会产生严重的桥头跳车问题。

表1  土层参数

Table 1  Soil layer parameters

| 土层 | 厚度/m | 密度/(kg·m-3) | 泊松比ν | 临界状态应力比M | 等向压缩线斜率λ | 等向回弹线斜率К | 参考比容г | 先期固结压力pc0/kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路堤填土 | 3.5 | 2100 | 0.25 | - | - | - | - | - |
| 黏土 | 1.3 | 1.84 | 0.35 | 0.607 | 0.112 | 0.011 | 2.011 | 169 |
| 淤泥Ⅰ | 13.2 | 1.60 | 0.42 | 0.640 | 0.275 | 0.028 | 2.862 | 98.5 |
| 淤泥Ⅱ | 14.5 | 1.62 | 0.42 | 0.648 | 0.252 | 0.025 | 2.767 | 58 |
| 淤泥质黏土Ⅰ | 11.6 | 1.73 | 0.40 | 0.653 | 0.168 | 0.017 | 2.303 | 31 |
| 淤泥质黏土Ⅱ | 7.8 | 1.72 | 0.40 | 0.660 | 0.168 | 0.017 | 2.381 | 96 |

表2  直上河桥桥段路基固结沉降参数

Table 2  Consolidation settlement parameters of subgrade of Zhishanghe Bridge

| 土层名称 | 流固耦合参数 |  |  |  | Burgers模型参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渗透系数k /（cm·s-1） | 流体模量 Kf/Pa | 流体密度/（kg·m-3） | 比奥模量K/Pa | Em/MPa | Ek/MPa | ηm/ MPa·d | ηk/MPa·d |
| 黏土 | 5.3×10-8 | 2.0×109 | 1000 | 4.0×109 | 15.1 | 18.0 | 1780 | 5.1 |
| 淤泥Ⅰ | 1.2×10-7 |  |  |  | 6.7 | 5.7 | 995 | 2.8 |
| 淤泥Ⅱ | 1.1×10-7 |  |  |  | 7.0 | 6.5 | 1068 | 2.9 |
| 淤泥质黏土Ⅰ | 5.3×10-7 |  |  |  | 10.0 | 8.5 | 1286 | 3.3 |
| 淤泥质黏土Ⅱ | 5.3×10-7 |  |  |  | 10.2 | 8.9 | 1326 | 3.6 |

图3  2000-2039年不作处治预测沉降曲线

Fig. 3  Non-treatment predicted settlement curve of 2000-2039

2  顶管置换间距的影响规律

为处治直上河桥段的差异沉降，提出顶管渐变置换方法。通过沿道路方向改变顶管间距使得总体沉降处于可控范围。因此，有必要分析顶管间距对沉降控制的影响。

2.1  顶管置换治数值模型建立

建立不同间距的顶管数值模型，模型长58m，高55.5m，沿道路方向厚度为10m，如图4所示。顶管尺寸参照非开挖处治协会有关规范[11]取直径为0.6m，厚度为10mm，采用壳单元模拟顶管，壳单元参数取值为：弹性模量E=206GPa，泊松比ν=0.3。

- （a）顶管间距1.06m                   （b）顶管间距1.60m

- （d）顶管间距2.39m                    （d）顶管间距3.41m

图4  顶管置换不同处治间距的数值模型

Fig.4  Numerical model of pipe jacking replacement with different treatment spacing

2.2  数值模拟结果分析

先模拟未处治时的路基状态，对模型运算19年，即2000—2019年，再将壳单元施加在模型中，并将其内部土体删除，对模型继续运算20年，得到监测点沉降与时间关系曲线，如图5所示。

图5  2000—2039年各区域沉降曲线

Fig.5  Regional subsidence curves of 2000-2039

从图5中可得，在2019—2039年间，路桥过渡段经顶管置换法处治后沉降量明显减小，且随着顶管间距的减小，沉降控制效果呈上升趋势。在同一时期，间距为1.06m时，处治效果最好，其最终沉降量减少了0.172m，位移云图如图6所示。从图6中可以看出，经处治后，沉降主要发生在路堤处，且越接近路面中心，沉降量越大，是由车辆荷载作用引起的，距离荷载作用位置越近，影响越大。

图6  处治间距为1.06m的沉降位移云图

Fig.6  Settlement displacement nephogram with treatment spacing of 1.06m

不同顶管间距对沉降处治的影响如图7、图8所地。 从图7、图8可以得出，随间距的减小，路堤减载越大，路基沉降量逐渐减小，沉降量变化百分比也逐渐增大，沉降控制效果逐渐增强。间距为1.06m时，沉降量变化最为明显，最大沉降减少量百分比达到29.30%。且在顶管施工过程中,管道周围地层就会发生形变而产生应力释放, 这是管道周边应力向四围传递的结果，即土拱效应[12]，在一定程度上降低了因土层损失、收敛位移所造成的地表沉降。综合考虑路桥过渡段不同区域对沉降要求，对顶管间距进行渐变设计，使得路桥过渡段沉降呈平缓过渡。

图7  不同间距处治下20年后的沉降量

Fig.7  Settlement after 20 years treatment with different spacing

图8 不同间距处治下20年后的沉降量变化百分比

Fig.8  Change percentage of settlement after 20 years treatment with different spacing

3  顶管渐变置换法处治效果分析

3.1  处治方案参数确定

根据上述结果，对路桥过渡段进行顶管渐变置换处治。将路桥过渡段分为A、B、C、D四个分区，各分区范围分别为11.32m、10.97m、7m和10.28m，各分区顶管间距分别为1.06m、1.60m、2.39m、3.41m，顶管直径均为0.6m，如图9所示。

图9  各分区顶管布置

Fig.9  Layout of pipe jacking in each division

3.2  不处治下的三维数值模型

建立148m×60m×48.4m验证数值模型，路面宽28m，路堤坡率为1∶1.5，如图10所示。在路桥连接处设置2块长8m、厚0.6m的搭板。

图10  验证计算模型

Fig.10  Verification calculation model

3.3  不处治下的沉降量

对不处治模型进行运算至2039年，得到模拟沉降云图，如图11所示。由图11可得到在20年后，路面、路肩及路堤坡脚持续沉降至3.385m、2.913m、2.459m，沉降量变化量分别为0.555m、0.389m、0.269m。如不对其进行处治，将来会产生严重的桥头跳车问题。

图11  2000-2039年不作处治下的沉降云图

Fig.11  Cloud chart of settlement without treatment from 2000 to 2039

3.4  顶管置换渐变处治数值模型

采用FLAC3D建立顶管置换渐变处治模型，如图12所示。

图12  顶管渐变置换处治数值模型

Fig.12  Numerical model of pipe jacking with gradual displacement treatment

3.5  顶管置换渐变处治效果分析

先模拟不处治状态下的路基沉降至2019年，然后将壳单元施加在模型中，模拟处治后20年内的路桥过渡段沉降情况。

1）不同处治区域沉降控制效果

模拟运算得到处治20年后各分域的最终沉降，如表3所示。从表3可得，在2019年开始顶管置换处治后，各区域沉降量明显减小，其中A处治区域控制沉降效果最好，相对沉降量降低百分比达到27.76，B、C、D处治区域沉降控制效果随顶管间距增大逐渐减弱。处治20年后顶管的沉降位移云图如图13所示。从图13可以看出，沉降主要发生在路面中心位置，顶管间距越小，沉降量越小，说明顶管越密集，路基减载越大，同时，顶管本身具有一定的强度，从路堤下穿过后，形成类似梁结构，很好的承担了上部荷载，变相提高了路基的刚度，进而有效控制了沉降。

表3  处治20年后不同区域最终沉降对比

Table 3  Comparison of final settlement in different areas after 20 years of treatment

| 沉降值 | 监测点 | A区 | B区 | C区 | D区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不处治的沉降量/m | 路面中心 | 0.544 | 0.544 | 0.544 | 0.544 |
|  | 路肩 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.422 |
| 处治后的沉降量/m | 路面中心 | 0.393 | 0.448 | 0.476 | 0.500 |
|  | 路肩 | 0.295 | 0.334 | 0.349 | 0.361 |
| 处治后的相对沉降降低百分比/% | 路面中心 | 27.76 | 17.65 | 12.50 | 8.09 |
|  | 路肩 | 30.09 | 20.85 | 17.29 | 14.45 |

图13  处治20年后顶管沉降位移云图

Fig.13  Cloud chart of pipe jacking settlement displacement after 20 years of treatment

2）变刚度处治区变形协调特征

处治后路面中心沉降与桥头距离的关系曲线如图14所示，路面沉降云图如图15所示。从图14中可以看出，路面中心沉降值随着时间及桥头距离的增大的而增大，路堤沉降沿线路方向呈现较平缓的渐变效果，验证了顶管渐变置换处治方案，能有效处治桥头跳车问题。

图14  处治后路面中心沿线路方向沉降值            图15  2039年路面沉降云图

Fig.14  Settlement along the road surface after treatment   Fig.15  Cloud chart of pavement settlement in 2039

4  结论

1）顶管渐变置换法随顶管间距的减小，处治效果逐渐增强，当间距为1.06m时，沉降控制效果最好，且在在顶管施工过程中，存在土拱效应，在一定程度上延缓和降低了地表沉降。

2）顶管渐变置换法在处治桥头跳车问题上，一方面，顶管置换出来土体在很大程度上减轻了路堤自重，且随间距的减小，路堤自重荷载降低越大，沉降量也随之减小；另一方面，顶管下穿路堤形成类似梁结构，很好地承担了上部路堤自重和交通荷载，变相提高了路基的刚度。

3）通过对桥头跳车段进行分区渐变处治，顶管间距沿线路方向逐渐增大，路面沉降也随之呈现平缓的渐变效果，提高了行车安全性和舒适性，桥头跳车问题得到较好缓解。

参考文献

References

- [1] 谷世平，程玉泉，王铁法. 路桥过渡段复合软基处理技术[J]. 公路，2018，63(11)：164-167.

GU Shiping，CHENG Yuquan，WANG Tiefa. Road bridge transition segment composite soft-base processing technology[J]. Highway，2018，63(11)：164-167.

- [2] 李然，刘润，徐余，等. 水泥搅拌桩法处理软土地基中桥头跳车现象的影响因素分析[J]. 岩土工程学报，2013，35(增2)：725-729.

LI Ran，LIU Run，XU Yu，et al. Influence factor analysis of cement mixing pile method in treating vehicle bumping at bridge head in soft soil foundation[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering，2013，35(Supp2)：725-729.

- [3] 申俊敏，张军，赵建斌，等. 土工格栅加筋桥头相邻路堤的受力分析与计算[J]. 郑州大学学报(工学版)，2014，35(2)：28-31，36.

SHEN Junmin，ZHANG Jun，ZHAO Jianbin，et al. Calculation of geogrid ｒeinforced for alleviating bump at bridge approach[J]. Journal of Zhengzhou University (Engineering Science)，2014，35(2)：28-31，36.

- [4] 项贻强，孙筠.深层混凝土搭板处治路桥过渡段的动力响应[J]. 浙江大学学报(工学版)，2010， 44(10)：1863-1869.

XIA Yiqiang，SUN Yun. Dynamic response of bridge approach treated with deep-seated concrete slab[J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science)，2010，44(10)：1863-1869.

- [5] 郑士暄，胡胜飞. 杭甬高速公路桥头跳车的处理[J]. 公路，2003(增1)：45-48.

ZHENG Shixuan，HU Shengfei. Treatment of bump at bridge head of hangzhou ningbo expressway[J]. Highway，2003(Supp1)：45-48.

- [6] YANG S，WANG M，DU J，et al. Research of jacking force of densely arranged pipe jacks process in pipe-roof pre-construction method[J]. Tunnelling and Underground Space Technology，2020，97：103277.1-103277.10.

- [7] YANG X，LIU Y，YANG C. Research on the slurry for long-distance large-diameter pipe jacking in expansive soil[J]. Advances in Civil Engineering，2018：1-9.

- [8] 江正潭，蒋云昕. 顶管减载在处理桥头路基沉降中的应用[J]. 科技创新导报，2018(10)：69-70， 72.

JIANG Zhengtan，JIANG Yunxin. Application of pipe jacking and load reduction in treatment of subgrade settlement at bridge head[J]. Science and Technology Innovation Guide，2018 (10)：69-70，72.

- [9] 包龙生，王腾，和海芳，等. 应用管涵处治桥路过渡段差异沉降研究[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版)，2019，35(3)：495-504.

BAO Longsheng，WANG Teng，HE Haifang，et al. Differential settlement of bridge transition section with culvert[J]. Journal of Shenyang Jianzhu University ( Natural Science)，2019， 35(3)：495-504.

- [10]殷杰.结构性软黏土的修正剑桥模型[J]. 工程力学，2013，30(1)：190-197.

YIN Jie. A modified CAM clay model for structured soft calys[J]. Journal of Engineering Mechanics，2013，30(1)：190-197.

- [11]中国地质大学. 顶管施工技术及验收规范(试行)[S].北京：人民交通出版社，2007.

China University of Geosciences. Pipe jacking construction technology and acceptance specification(Trial)[M].Beijing：China Communications Press，2007.

- 施国军. 顶管下穿高速公路引起路基变形数值模拟分析[J]. 工程与建设，2019(4)：614-615. SHI Guojun. Numerical simulation analysis of subgrade deformation caused by pipe jacking under expressway[J]. Engineering and Construction，2019(4)：614-615.